ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Мониторинг сетевого трафика на хосте на примере работы с утилитами диагностики и мониторинга сетевых соединений в Linux

Цель работы: получить практические навыки по работе с анализаторами сетевого трафика.  На практике ознакомиться с различиями в принципах работы активного сетевого оборудования. Уяснить особенности взаимодействия сетевого и канального уровней на примере стека TCP/IP. Выяснить отличия форматов кадров Ethernet. Познакомиться с консольными утилитами диагностики и анализа сетевых соединений.

Необходимо: Компьютер с установленной средой виртуализации Virtual Box. Виртуальные машины Linux. Административные учетные записи на виртуальных машинах. Сетевое подключение по протоколу IP. Доступ к глобальной сети Интернет. Программный пакет Wireshark.

Краткие теоретические сведения

Linux – UNIX-подобная, многозадачная операционная система. Основным для нее является текстовый интерфейс, хотя для Linux разработаны (или портированы) графические оболочки, такие как KDE или Gnome.

Обычно в Linux запускаются несколько консолей, переключаться между которыми можно по кнопкам Alt + F1 для перовой консоли, Alt  + F2 для второй и т. д.

Краткую справку по каждой команде можно получить с помощью команды man, краткую с помощью ключа –h (--help). Например: man ifconfig. Также полезными для получения справки могут оказаться команды apropos и whatis.

Если утилиты окажутся недоступны, то их можно установить через менеджера пакетов. Например, так:
yum install netload.

Чтобы узнать, к какому пакету относится та или иная утилита можно воспользоваться командой:

yum whatprovides имя_утилиты.

Для диагностики сетевых соединений служит протокол ICMP. Его используют консольные утилиты ping, traceroute, mtr. Эти утилиты позволяют проверять доступность удаленного хоста и диагностировать соединение.

Для мониторинга интерфейсов используются множество утилит. Среди них nload, iftop, bmon. Для сбора статистики канального уровня используются демон vnstat. Диагностировать соединения приложений позволяют такие утилиты как nethogs .

Для анализа соединений с сетевыми сервисами служат утилиты консольные утилиты netstat, ss, lsof, позволяющие получить информацию о открытых и задействованных сетевых сокетах.

Для установления соединений, передачи сообщений и файлов, сканирования портов используется утилита nc из пакета netcat.

Для того, чтобы разрешить запуск службы и запустить ее используются команды:

systemctl enable ИмяСервиcа

systemctl start ИмяСервиcа

Для перехвата и анализа трафика на отдельном хосте используются программы «Анализаторы трафика», или «снифферы». Эти программы позволяют осуществить перехват всего трафика по выбранному сетевому интерфейсу и его деинкапсуляцию до прикладного уровня. Как правило, они обладают средствами фильтрации и поиска в перехваченном наборе кадров.  Наиболее известным кроссплатформенным решением является Wireshark. Самый распространенный консольный сниффер для Linux – tcpdump.

Снифферы предназначены для анализа текущих соединений на хосте и поиск неисправностей при сетевом взаимодействии.

Также стоит обратить внимание на ip netns – инструмент для создания изолированных копий сетевого стека. Он позволяет запустить виртуальный роутер или полностью независимую сеть внутри одной операционной системы для безопасного тестирования или распределения трафика.

Инструментальные средства:

Утилиты для работы:	ip, ss, lsof, ping, mtr, ping, nload, iftop, bmon, nethogs, traceroute, vnstat, nc, Wireshark

Утилиты работы с текстом:	echo, grep, sed

Редакторы: 	vi, nano

Порядок выполнения работы:

Далее описан порядок выполнения работы. Пункты работы, результаты которых прямо или косвенно используются в отчете, помечены знаком (!).

Часть 1. Настройка инфраструктуры

- Подготовьте две виртуальные машины c ОС Linux. Одну машину назовите c7-1, другой с7-2.

- На обоих машинах сетевые интерфейсы настройте в режим Сеть NAT с включенным неразборчивым режимом, внутри машин получение адресов – автоматически с DHCP сервера VirtualBox.

- Определите полученные адреса для машин с7-1 и c7-2.

- Установите на реальном хосте программу Wireshark (https://www.wireshark.org). Если вы используете WiFi при инсталляции npcap включите поддержку IEEE 802.11 .

- На хосте c7-1 с помощью утилиты ping проверьте доступность внешней сети.

- Проверьте на c7-1 наличие перечисленных утилит. В случае, если утилиты, упомянутые в работе отсутствуют на хосте, их следует установить.

  - bmon (еще есть аналоги nload, iftop)

  - nethogs

  - mtr

  - traceroute

  - vnstat

  - nc

Часть 2. Диагностика соединения

- Познакомитесь с ключами утилиты ping.

- На машине c7-2 напишите команду ping, которая (!) интервалом 10 секунд отправляет 5 пакетов размером 1500 байт на машину с7-1

- Выясните что означат использование ключа -f (используйте его только при использовании утилиты ping между хостами c7-1 и c7-2)

- Познакомитесь с ключами утилиты mtr.  С ее помощью с хоста c7-1 соберите статистику соединения с хостом www.itmo.ru.

- Определите значение всех параметров, выводимых утилитой mtr.

- Напишите команду, которая сохранит в файл расширенную статистику работы mtr при отправке 40 пакетов (!).

Часть 3. Работа с Wireshark

- Настройте перехват трафика на реальном интерфейсе, так чтобы он завершился после сбора 5 Мб (для увеличения интенсивности генерации кадров открыть любой сайт в браузере). Ограничения ставятся в окне настройки перехвата.

- Используя инструментарий статистики, определите (!):

  - Узел с максимальной активностью (по объему переданных данных),

  - Узел, осуществивший наибольшее количество широковещательных рассылок,

  - Самый активный TCP-порт на хосте (по количеству переданных пакетов)

  - Постройте на одной координатной сетке постройте графики интенсивности TCP и UDP трафика (пункт Io Graphs).

  - Постройте диаграмму связей только для пакетов, содержащих сообщения протокола HTTPS (пункт Flow Graph)

- Напишите фильтры, которые выделяют из общего числа пакеты (!):

  - Отбирающие сообщения протокола DNS (53 порт udp и tcp) относящиеся только к взаимодействию DNS клиента на хосте и внешних серверов. То есть в случае, если на вашем компьютере будет запущен и DNS-сервер, фильтр должен отбирать только трафик от и к DNS-клиенту, игнорируя трафик от и к DNS-сервера. Для генерации DNS запросов на виртуальной машине можно использовать утилиту dig (dig www.itmo.ru).

  - Все кадры Ethernet, отправленные с сетевого интерфейса хоста.

  - Напишите фильтр, отбирающий только широковещательные сообщения. Определите назначение 3-х широковещательных рассылок разных протоколов (или тех, которые удалось обнаружить).

- На основании анализа адресов отправителя и получателя в перехваченных пакетах, их вида и распределения, определите к какому типу коммутационного оборудования подключен используемый компьютер (концентратор, коммутатор или маршрутизатор).

Часть 4. Изоляция сетевого стека и эмуляция сетевых аномалий

- На хосте c7-1 создайте изолированное сетевое пространство с именем test_ns.

- Создайте пару виртуальных Ethernet-интерфейсов (veth-pair) с именами veth_main и veth_ns.

- Переместите интерфейс veth_ns в созданное пространство test_ns и назначьте ему IP-адрес 10.99.0.2/24. Поднимите интерфейс.

- Назначьте интерфейсу veth_main в корневом пространстве имен IP-адрес 10.99.0.1/24. Поднимите интерфейс. Проверьте связность с помощью утилиты ping (!).

- Внутри пространства test_ns запустите простейший HTTP-сервер на порту 8080 (например, используя команду ip netns exec <пространство>  python3 -m http.server <port>).

- На интерфейсе veth_main запустите сбор трафика с помощью tcpdump, сохраняя вывод в pcap-файл.

- С помощью подсистемы tc (Traffic Control) ядра Linux добавьте правило (qdisc) на интерфейс veth_main, эмулирующее задержку передачи в 200 мс и потерю пакетов с вероятностью 15% (!).

- Из корневого пространства имен выполните HTTP-запрос (с помощью curl или wget) к серверу 10.99.0.2:8080 для скачивания файла размером не менее 5 МБ. Дождитесь завершения передачи.

- Остановите сбор трафика. Удалите правила эмуляции tc и удалите сетевое пространство test_ns.

- Откройте полученный pcap-файл в Wireshark. Используя фильтры и инструменты анализа TCP, найдите и зафиксируйте факты повторной передачи сегментов, дублирования подтверждений и проанализируйте изменения размера окна перегрузки (!).

Часть 5. Диагностика работы приложений через сеть

- Установите несколько соединений с SSH сервером на хосте c7-1 с хоста c7-2.  Для простоты можно открыть несколько физических консолей или запускать ssh клиент в скрипте, передавая пароль в явном виде с помощью утилиты sshpass (sshpass -p МуPlainPassword_DontBeatMeSecurityMamager ssh username@host_address ). Никогда не поступайте так в реальной жизни! Если нужно используйте аутентификацию по ключам.

- Используя утилиту netstat или lsof на c7-1 вывести все активные (прослушиваемые) порты. (!)

- Используя утилиту netstat или ss все установленные соединения (!).

- Напишите скрипт, которой выводит список IP-адресов и количество подключений с них к нашему хосту через порт, задаваемый параметрами скрипта (значение по умолчанию 22). Список упорядочить по количеству соединений с IP адреса. Ради большей наглядности результатов вы можете дополнительно подключиться по SSH к c7-1 с основного хоста или с дополнительных виртуальных машин. Для выполнения задания вам могут понадобиться утилиты grep, awk, cut, sort и uniq, но в выборе инструментов вы не ограничены. (!)

- Закройте все соединения по ssh с хостом c7-1.

- Познакомитесь с ключами утилиты nethogs.

- С хоста c7-2 подключитесь по ssh к машине с7-1. В терминале ssh запустите утилиту top.

- На хосте c7-1 с помощью утилиты nethogs определите (!)

  - Среднюю скорость передачи данных до sshd.

  - PID процесса sshd.

Часть 6. Инспекция полезной нагрузки

- На хосте c7-1 на порту 8080 запустите утилиту nc в режиме прослушивания.

- На отдельной консоли хоста c7-1 запустите tcpdump для перехвата всего трафика на порту 8080, указав сохранение вывода в файл api_dump.pcap (!).

- С хоста c7-2, используя утилиту curl, сформируйте и отправьте HTTP POST-запрос на хост c7-1. Запрос должен содержать заголовок Content-Type: application/json и тело сообщения в формате JSON (!).

- Убедитесь, что запрос успешно доставлен. Остановите выполнение tcpdump.

- Перенесите файл api_dump.pcap на хост с графическим интерфейсом и откройте его в Wireshark.

- Выполните сборку TCP-потока. Зафиксируйте процесс установки соединения, передачу HTTP-заголовков, передачу полезной нагрузки (JSON) и процесс штатного завершения соединения (!).

Содержание отчета

Требуется подготовить отчеты в формате DOC\DOCX или PDF. Отчет содержит титульный лист, артефакты выполнения и ответы на вопросы и задания.

Артефакты:

  - Тексты команд, консольный вывод и полученный файл из Части 2. п. 2,6

  - Графики, тексты фильтров и ответы на вопросы из Части 3. п. 2-3.

  - Тексты команд создания Network Namespace, настройки veth и применения правил tc (Часть 4, п. 3, 4, 7).

  - Скриншоты анализа дампа в Wireshark, явно демонстрирующие пакеты TCP Retransmission и Duplicate ACK (Часть 4, п. 10).

  - Тексты команд и консольный вывод (или его часть) из Части 5, п.2, 3, 8 и скрипт из п.4.

  - Текст команды curl и консольный вывод tcpdump при перехвате вызова API (Часть 6, п. 2, 3)

  - Скриншот собранного TCP-потока из Wireshark, демонстрирующий структуру HTTP-запроса и тело JSON (Часть 6, п. 6).

Вопросы и задания:

- По какому протоколу работает утилита mtr? Как это можно определить?

- Опишите значения столбцов статистики, выводимой утилитой mtr. Какие еще статистики доступны в mtr кроме основных?

- Какие типы кадров Ethernet бывают, в чем их отличия?

- Какой тип кадров Ethernet используется в анализируемой сети?  Почему именно его применение позволяет сети функционировать?

- Как можно определить тип используемого коммутационного оборудования, используя сетевую статистику? Сделайте предположения о типе коммутационного оборудования использовался в сети на основании собранного трафика.

- На какие адреса сетевого уровня осуществляются широковещательные рассылки?

- На какой канальный адрес осуществляются широковещательные рассылки?

- Для чего применяются перехваченные широковещательные рассылки в Части 3?

- В Части 4 при разном использовании утилиты traceroute вы получили разные данные. Почему?

- Как изменяется загрузка интерфейса в Части 5. п. 3? Почему?

- Какие выводы вы сделали в Части 7, п.4?

- На каком уровне модели OSI работает vnstat?

Понятийный минимум по работе

- Broadcast трафик, адреса, назначение

- Утилиты traceroute и mtr, смысл выводимых значений

- Утилиты lsof, netstat, ss. Получение информации о прослушиваемых портах, об активных соединениях.

- Понятие сокета

- Инкапсуляция при передаче сообщений.

- MAC адрес.

- Простые фильтры по адресам и портам в Wireshark и tcpdump